255/1999 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 21. října 1999

o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany

Změna: 352/2000 Sb.

Ministerstvo  vnitra stanoví  podle §  24 odst.  2 zákona  č.

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 203/1994 Sb.:

§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví technické podmínky těchto vybraných

věcných prostředků  požární ochrany, jejichž  splnění je podmínkou

pro jejich zařazení do vybavení jednotek požární ochrany:

a) radiostanic  používaných  v  rádiových  sítích  požární ochrany

(dále jen "radiostanice"),

b) přilby pro hasiče (dále jen "přilba"),

c) autonomního dýchacího přístroje s  otevřeným okruhem na tlakový

vzduch (dále jen "dýchací přístroj"),

d) motorových stříkaček,

e) ochranného oděvu pro hasiče (dále jen "ochranný oděv"),

f) protichemického   ochranného   oděvu   pro   hasiče  (dále  jen

"protichemický oděv"),

g) pracovního  stejnokroje  II  pro  hasiče  (dále  jen  "pracovní

stejnokroj II"),

h) trika s  dlouhými rukávy pro  hasiče a trika  s krátkými rukávy

pro  hasiče  (dále  jen  "triko  s  dlouhými  rukávy"  a "triko

s krátkými rukávy"),

i) pulovru s dlouhými  rukávy pro hasiče a pulovru  bez rukávů pro

hasiče  (dále  jen  "pulovr  s  dlouhými  rukávy" a "pulovr bez

rukávů").

(2)  Technické  podmínky  věcných  prostředků požární ochrany

podle odstavce 1 jsou uvedeny v přílohách č. 1 až č. 9.

§ 2

Technické podmínky stanovené  touto vyhláškou nemusí splňovat

věcné  prostředky požární  ochrany, které  byly již  před počátkem

její účinnosti  zařazeny do vybavení  Hasičského záchranného sboru

České republiky nebo jednotek požární ochrany.1)

------------------------------------------------------------------

1) § 65 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.

Ministr:

PhDr. Grulich v. r.

Příl.1

Technické podmínky radiostanice

1. V rádiových  sítích  požární  ochrany  se  smí  používat  pouze

radiostanice schválené pro používání v České republice.1)

2. Základnová  radiostanice, která  je určena  pro rádiové spojení

zejména   s  radiostanicemi   požární  ochrany,   splňuje  tyto

podmínky:

a) druh provozu, modulace                           F3E,

b) počet kanálů                                     8,

c) kanálová rozteč                                  12,5 kHz,

d) přeladitelnost v jednom segmentu                 150 - 174 MHz,

e) kmitočtový rozsah                                150 - 174 MHz,

f) simplexní a semiduplexní provoz,

g) VF výkon - programově nastavitelný               10 W,

h) NF výkon zesilovače                              4 W,

i) připojení přídavného reproduktoru,

j) citlivost 12 dB SINAD                            > 0.3 mikroV,

k) formáty selektivní volby                         1 x 5, 1 x 6

(1 x 5 tónů + status), 2 x 5 tónů,

l) užití CTCSS,

m) užití funkce SCAN.

3. Přenosná radiostanice pro mužstvo,  která je určena pro rádiové

spojení  při  zásahu  a  ostatních  činnostech jednotek požární

ochrany, splňuje tyto podmínky:

a) druh provozu, modulace                           F3E,

b) počet kanálů                                     3,

c) kanálová rozteč                                  12,5 kHz,

d) přeladitelnost v jednom segmentu                 150 - 174 MHz,

e) kmitočtový rozsah                                150 - 174 MHz,

f) simplexní a semiduplexní provoz,

g) VF výkon                                         1 - 5 W,2)

h) citlivost 12 dB SINAD                            > 0,3 mikroV,

i) užití CTCSS,

j) krytí                                            IP 54,

k) rozsah pracovních teplot                       -25 až +55 st.C,

l) přepínání   vysílání/příjem   a   ovládání   přepínače   kanálů

a regulátoru  hlasitosti  v  ochranných  rukavicích  pro hasiče

podle ČSN EN 659.

4. Přenosná  radiostanice  pro  velitele,   která  je  určena  pro

zajištění  rádiového  spojení   velitele  s  jednotkou  požární

ochrany,  ostatními  účastníky  rádiové  sítě  požární  ochrany

u zásahu,  případně  základnovou   radiostanicí,  splňuje  tyto

podmínky:

a) druh provozu, modulace                           F3E,

b) počet kanálů                                     10,

c) kanálová rozteč                                  12,5 kHz,

d) přeladitelnost v jednom segmentu                 150 - 174 MHz,

e) kmitočtový rozsah                                150 - 174 MHz,

f) simplexní a semiduplexní provoz,

g) VF výkon                                          1 - 5 W,2)

h) citlivost 12 dB SINAD                             > 0.3 mikroV,

i) formáty selektivní volby                          1 x 5, 1 x 6

(1 x 5 tónů + status), 2 x 5 tónů,

j) volitelné formáty selektivní volby              jedna sekvence,

k) užití CTCSS,

l) užití funkce SCAN,

m) krytí                                             IP 54,

n) rozsah pracovních teplot                       -25 až +55 st.C,

o) přepínání   vysílání/příjem   a   ovládání   přepínače   kanálů

a regulátoru  hlasitosti  v  ochranných  rukavicích  pro hasiče

podle ČSN EN 659.

5. Vozidlová radiostanice, která je určena pro zajištění rádiového

spojení  velitele   s  jednotkou  požární   ochrany,  ostatními

účastníky  rádiové  sítě  požární  ochrany  u  zásahu, případně

základnovou radiostanicí, splňuje tyto podmínky:

a) druh provozu, modulace                           F3E

b) počet kanálů                                     10,

c) kanálová rozteč                                  12,5 kHz,

d) přeladitelnost v jednom segmentu                 150 - 174 MHz,

e) kmitočtový rozsah                                150 - 174 MHz,

f) simplexní a semiduplexní provoz,

g) VF výkon                                         10 W,

h) NF výkon zesilovače                              4 W,

i) připojení přídavného reproduktoru,

j) citlivost 12 dB SINAD                            > 0.3 mikroV,

k) formáty selektivní volby                         1 x 5, 1 x 6

(1 x 5 tónů + status), 2 x 5 tónů,

l) volitelný formát selektivní volby              šestý tón 0 - 9,

m) užití CTCSS,

n) užití funkce SCAN.

------------------------------------------------------------------

1) Vyhláška č.  26/1996 Sb., o  způsobu, podmínkách a  postupu při

ověřování a schvalování telekomunikačních koncových zařízení.

2) U radiostanice v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu je

VF výkon stanoven max. 1 W.

Příl.2

Technické podmínky přilby

Technické podmínky přilby jsou splněny za předpokladu, že:

1. Přilba splňuje

a) požadavky ČSN EN 443,

b) elektroizolační  odolností volitelné  požadavky klasifikace  E2

E3 podle ČSN EN 443,

c) volitelné požadavky klasifikace alespoň *** podle ČSN EN 443 na

odolnost  proti  nárazu  a   na  odolnost  proti  úderu  ostrým

předmětem při nízkých teplotách,

d) volitelné požadavky na odolnost  proti sálavému teplu podle ČSN

EN 443 při intenzitě sálání (14 +/- 0,1) kW . m-2.

2. Trvalou součástí přilby je

a) podbradní pásek jednostranně odnímatelný,

b) nátýlník k ochraně šíje,

c) obličejový štít z netříštivého  a proti sálavému teplu odolného

materiálu.

3. Přilba umožňuje

a) bezpečné použití ochranné masky,

b) bezpečné  použití  v  ochranných  oděvech,  zejména svým tvarem

a příslušenstvím,

c) uchycení svítilny.

4. Povrch    skořepiny   je    proveden   v    barvě   žlutozelené

luminiscenční.

Příl.3

Technické podmínky dýchacího přístroje

Technické  podmínky  dýchacího   přístroje  jsou  splněny  za

předpokladu, že:

1. Dýchací  přístroj splňuje  požadavky  ČSN  EN 137  pro přístroj

s přetlakem  a  umožňuje  nouzové  použití  5litrové a 7litrové

kovové  tlakové láhve  s nejvyšším  plnicím tlakem  20 MPa (200

bar)  bez  omezení  pohybu  uživatele v předepsaných ochranných

oděvech.1) Nejvyšší  plnicí tlak dýchacího přístroje  je 30 MPa

(300 bar).

2. Kovové  tlakové  láhve  podléhají  schválení  podle  zvláštních

předpisů.2)

3. Označování  tlakových  láhví  odpovídá  ČSN  EN  1089-1, ČSN EN

1089-2, ČSN EN 1089-3.

4. Kompozitové tlakové láhve  jsou chráněny snímatelným nehořlavým

obalem odolným  proti mechanickému poškození.  Barevné označení

obalu  je modré  se svislým   reflexním pruhem  o šířce  50 mm.

Reflexní pruh se  skládá ze tří pásků stejné  šířky. Dva krajní

jsou žluté, prostřední je stříbrný.

5. Připojení  tlakové  láhve  k  dýchacímu  přístroji je provedeno

závitem G 5/8" podle DIN 477.

6. Obličejová maska splňuje podmínky ČSN EN 136 klasifikační třídy

3 a  umožňuje  uchycení  hlavovým  křížem,  síťkou  nebo pomocí

rychloupínačů.

7. Konstrukce  dýchacího přístroje  umožňuje druhý  vstup a výstup

pro dálkový přívod vzduchu  nebo druhou obličejovou masku anebo

záchrannou vyváděcí kuklu nebo ventilaci protichemického oděvu.

8. Dýchací přístroj

a) má ručně ovladatelnou přídavnou dodávku vzduchu,

b) je zhotoven z materiálů, které  znemožní vznik a výboj statické

elektřiny,

c) má  akustické  výstražné  zařízení  pro  signalizaci  minimální

zásoby vzduchu podle ČSN EN 137.

9. Ovládání  ventilů  pro  spuštění  dýchacího  přístroje  je  pro

nositele oběma rukama snadno přístupné.

10. Tlakoměr pro  kontrolu přetlaku v  tlakové láhvi pro  zjištění

zásoby vzduchu  je umístěn na levém  ramenním popruhu v poloze

umožňující  kontrolu  nositelem  a  je  cejchován  v  MPa nebo

v barech;  tlakoměr má  červené pole  v rozsahu  odpovídajícím

0 - 5 MPa (0 - 50 bar).

11. Popruhy a  korpus dýchacího přístroje je  vyroben z materiálů,

které   umožňují  mokrý   způsob  dekontaminace   při  teplotě

do 100 st.C bez  poškození; části z  pórovitých materiálů jsou

odepínatelné a vyměnitelné.

12. Hmotnost kompletního  dýchacího přístroje s  tlakovou láhví se

zásobou vzduchu nejméně 1 600 l nepřesahuje 15 kg.

13. Ovládání   přídavné   dodávky   vzduchu   musí   být  umožněno

i v ochranných rukavicích, které splňují ČSN EN 659.

------------------------------------------------------------------

1) § 4  odst.  2  vyhlášky  č.  21/1996  Sb.,  kterou se provádějí

některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.

2) Vyhláška  č. 18/1979  Sb., kterou  se určují  vyhrazená tlaková

zařízení  a   stanoví  některé  podmínky   k  zajištění  jejich

bezpečnosti,  ve znění  vyhlášky č.  97/1982 Sb.  a vyhlášky č.

551/1990 Sb.

Vyhláška č.  59/1983 Sb., kterou se  stanoví některé povinnosti

organizací   k   zajištění   bezpečnosti   práce  u  dovážených

technických zařízení.

Příl.4

Technické podmínky motorových stříkaček

1. Motorové stříkačky se podle provedení dělí na

a) přenosné motorové stříkačky,

b) přívěsné motorové stříkačky.

2. Přenosné  motorové  stříkačky   se  podle  velikosti  požárního

čerpadla dělí na

a) PS 2    200 l . min-1    24 0111,

b) PS 4    400 l . min-1    24 0112.

3. Přenosné  motorové  stříkačky   se  podle  velikosti  požárního

čerpadla  (skutečného  průtoku  při  jmenovitém  tlaku  0,8 MPa

a sací výšce 3 m) dělí na

a) PS 8     800 l . min-1    24 0113,

b) PS 16   1600 l . min-1    24 0114.

Jejich  hmotnost  nepřesahuje  160   kg  a  provedení  umožňuje

přenášení   nejvýše  čtyřmi   osobami.  U   požárních  čerpadel

schválených  podle ON  11 3007  se velikost  může stanovit  při

jmenovitém tlaku 0,8 MPa a sací výšce 1,5 m.

4. Přívěsné motorové  stříkačky (motorové stříkačky  pevně spojené

s podvozkem  přívěsu)  se  podle  velikosti  požárního čerpadla

(skutečného průtoku  při jmenovitém tlaku 0,8  MPa a sací výšce

3 m) dělí na

a) PMS 8     800 l . min-1    22 0111,

b) PMS 16  1 600 l . min-1    22 0112,

c) PMS 24  2 400 l . min-1    22 0113,

d) PMS 32  3 200 l . min-1    22 0114,

e) PMS 40  4 000 l . min-1    22 0115,

f) PMS 48  4 800 l . min-1    22 0116.

Poznámka:

U přenosných   motorových   stříkaček   a   přívěsných  motorových

stříkaček  uvedených pod  body 2  až 4  je uveden  jmenovitý výkon

a číselný  kód vyjadřující  evidenční číslo  používané pro potřeby

evidence a  statistiky. Nachází-li se  velikost požárního čerpadla

mezi popsanými hodnotami, velikost požárního čerpadla se přiřazuje

k nejbližší nižší hodnotě.

I. Základní funkce motorových stříkaček

1. Konstrukce motorových stříkaček umožňuje

a) zavodnění sacího řádu z  vnějšího zdroje zavodňovacím zařízením

při sací výšce 7,5 m,

b) stříkání vodou z vnějšího volného zdroje,

c) stříkání vodou při napojení na vnější tlakový zdroj,

d) u přenosné  motorové  stříkačky  8  a  16  a  přívěsné motorové

stříkačky osvětlení v prostoru ovládacích a kontrolních prvků.

2. Sací  hrdla  u  přívěsných  motorových  stříkaček  8  a 16 jsou

závitová 110 mm; u přívěsných motorových stříkaček 24 až 48 lze

použít i jiný průměr přípustný podle ČSN 11 1522 a ČSN 38 9409.

3. Sací  a výtlačná  hrdla jsou  vyvedena do  prostoru, ve  kterém

neomezují  obsluhu ani  bezpečný pohyb  strojníka. Výška spodní

hrany výtlačných hrdel je nejméně 250 mm nad zemí.

4. Ovládací  panel   motorové  stříkačky  je   snadno  a  bezpečně

přístupný a osvětlený neoslňujícím světlem.

5. Veškeré  údaje  na  kontrolních  přístrojích  ovládacího panelu

motorové stříkačky  jsou z místa obsluhy  čitelné na vzdálenost

nejméně 1 m.

6. Ovládací panel je vybaven zejména

a) manometrem,

b) manovakuometrem,

c) zařízením pro nastavení otáček motoru,

d) kontrolním zařízením pro sledování teploty motoru,

e) kontrolním zařízením signalizujícím závady v mazání motoru,

f) zařízením k zastavení motoru.

7. Přenosné  motorové  stříkačky  8   a  16  a  přívěsné  motorové

stříkačky   jsou  vybaveny   nejméně  dvěma   výtlačnými  hrdly

o průměru 75 mm opatřenými uzavíracími armaturami vyvedenými do

dvou stran.

8. Konstrukce motorových stříkaček  umožňuje nepřetržitý provoz po

dobu 8 hodin, kdy nedojde k překročení přípustné teploty motoru

a případného převodového ústrojí k čerpadlu.

9. Trvalým  příslušenstvím  motorových  stříkaček  je sada těsnění

v obalu.

II. Požární čerpadla

1. Nejvyšší   tlak  požárních   čerpadel  při   uzavřeném  výtlaku

a nejvyšších otáčkách,  které lze nastavit, není  vyšší než 1,6

MPa a nižší než 1,2 MPa.

2. Požární čerpadla jsou opatřena zpětnou klapkou k ochraně sacích

hadic proti poškození tlakem a zařízením na odtlakování.

3. Konstrukce požárních čerpadel umožňuje jejich snadné odvodnění.

4. Výtlačná  hrdla  požárních  čerpadel  včetně ovládacích armatur

jsou  skloněna pod  vodorovnou rovinu  tak, aby  z nich vytekla

zbylá voda.

III. Základní požární příslušenství

Požární příslušenství přívěsných motorových stříkaček tvoří

Příl.5

Technické podmínky ochranného oděvu

Technické   podmínky   ochranného   oděvu   jsou   splněny   za

předpokladu, že:

1. Ochranný  oděv splňuje  požadavky ČSN  EN 469  a ČSN  EN 1149-1

(část 1).

2. Použitelnost   ochranného   oděvu   je   podmíněna   zajištěním

příslušného stupně  ochrany hasiče před  účinky tepla, plamene,

mechanických rizik a pronikání vody při zásahové činnosti.

3. Ochranný oděv se skládá z kabátu a kalhot. Překrytí kabátu přes

kalhoty je nejméně 30 cm.

4. Konstrukčně se  ochranný oděv skládá  ze svrchní vnější  oděvní

součásti a spodní oděvní součásti.

5. Materiál svrchní vnější oděvní součásti je

a) odolný proti oděru,

b) stálobarevný,

c) trvale antistatický,

d) proveden v barvě námořnická modř.

6. Spodní oděvní součást je  odepínatelná od svrchní vnější oděvní

součásti.

7. Po  odborných  opravách  ochranného   oděvu  se  jeho  ochranné

vlastnosti nemění.

8. Ochranný oděv, včetně odepínatelné  spodní oděvní součásti, lze

prát ve vodě 60 st.C teplé při dodržení požadavků ČSN EN 469.

9. Na vnitřní  straně svrchní vnější  oděvní součásti a  na spodní

oděvní součásti  je stabilním způsobem upevněn  štítek s textem

v českém  jazyce  s  údaji  a  se  značením  podle  ČSN  EN 340

a piktogramem  podle  ČSN  EN  469,  datumem  výroby a výrobním

číslem.

I. Kabát

1. Kabát je v provedení s  jednořadovým zapínáním a se vsazovanými

rukávy.

2. Kabát má

a) zapínání  zdrhovadlem překrytým  krycí částí  jištěným stuhovým

uzávěrem;  zapínání   zdrhovadla  je   umožněno   v  ochranných

rukavicích, které splňují požadavky ČSN EN 659,

b) nejméně dvě  boční svrchní kapsy  s patkou na  zapnutí stuhovým

uzávěrem proti vnikání mechanických nečistot a částečně i vody,

c) v horní   levé  přední   části  svrchní   kapsu  pro   umístění

radiostanice;   kapsa  je   v  takovém   provedení,  aby   bylo

zabezpečeno upevnění  radiostanice při prudkém  předklonu, běhu

a práci hasiče,

d) uzávěrky  rukávů z  nehořlavého úpletu  s palečnicí zabraňující

shrnování rukávů,

e) systém  signalizující vyjmutí  spodní oděvní  součásti je řešen

pruhem  barvy oranžové  podle barevnice  PANTONE 16  - 1542 PC,

který  pomocí stuhového  uzávěru spojuje  svrchní vnější oděvní

součást a spodní oděvní součást.

3. Na  kabátě v  jeho horní   pravé přední  části může  být přišit

nesnadno  hořlavý  stuhový  uzávěr,  o  rozměrech  125 x 25 mm,

určený  pro  jmenovku.  Na  kabátě  je  přišita  část stuhového

uzávěru se smyčkami.

4. Jmenovka  je  z  podkladového  materiálu,  shodného  se svrchní

vnější  oděvní  součástí,  našitého  na  část stuhového uzávěru

s háčky o rozměrech 125 x 25 mm.

5. Na jmenovce je vyšívaný rámeček o  síle 2,3 mm a vyšívané jméno

a příjmení s výškou  písma nejvýše 8,2 mm a  šířkou písma podle

délky jména a příjmení. Příjmení je provedeno velkými tiskacími

písmeny. Barva písma a rámečku je zlatá č. 1189 podle barevnice

MARATHON.

II. Kalhoty

1.  Kalhoty mají

a) zvýšený pas a šle,

b) rozparek s  překryvem a fixací  zabraňující jeho rozevření  při

práci.

2. Velikost obvodu pasu kalhot lze upravit např. všitou gumou nebo

páskem na regulaci.

III. Reflexní značení

1. Reflexní   značení  tvoří   nápis  "HASIČI"   a  reflexní  pásy

o nejmenší šířce 50 mm.

2. Nápis "HASIČI"  je černé barvy v  reflexním rámečku žluté barvy

o rozměrech 330 x 75 mm a výška písma i s háčkem je 60 mm.

3. Reflexní rámeček  s nápisem je napevno  přišit na horní zádovou

část kabátu nad reflexní pás.

4. Reflexní  pás,  s  parametry  odpovídajícími  požadavkům ČSN EN

471, se  skládá ze tří  pruhů v barvě  žluté a stříbrné;  horní

a dolní třetina jeho šířky je  barvy žluté a prostřední třetina

barvy stříbrné.  Reflexní pás je umístěn  ve vodorovné linii po

obvodu

a) kabátu  ve výši  prsou a  umožňuje umístění  reflexního rámečku

s nápisem dle bodu 3,

b) spodní  části  kabátu.  Jeho  spodní  okraj  je  ve vzdálenosti

nejméně 50 mm od spodního okraje kabátu,

c) rukávů  kabátu ve  výši prsou  a ve  spodní části  rukávů. Jeho

spodní okraj je ve vzdálenosti 140 mm od dolního okraje rukávu,

d) spodní části  nohavic. Jeho spodní okraj  je ve vzdálenosti 240

mm od dolního okraje nohavice.

Příl.6

Technické podmínky protichemického oděvu

Technické  podmínky  protichemického   oděvu  jsou  splněny  za

předpokladu, že protichemický oděv

a) splňuje podmínky ČSN EN 340, ČSN EN 465, ČSN EN 466,

b) zajišťuje  neklouzavost rukou  podle Směrnice  VFDB 0801 (leden

1991) v ochranných rukavicích podle ČSN EN 659,

c) umožňuje použití  přilby, pracovního stejnokroje  II, dýchacího

přístroje a komunikačního zařízení,

d) nezmění  své fyzikálně  chemické vlastnosti  při změně  teploty

okolního  prostředí; rychlý  přechod (do  10 min.)  z prostředí

o teplotě -30 st.C  do prostředí o teplotě okolí  +60 st. C (po

dobu 10 min. u zkušebního objektu  označeného 21 B podle ČSN EN

3-1) a zpět,

e) nemá na vnější straně kapsy,

f) je  odolný  proti  pronikání  uvedených  kapalných  a  plynných

chemikálií bez narušení funkčnosti v jakékoliv jeho části,

+----+----------------+----------+--------------------------------+

|Poř.|                |          |                                |

|č.  |Chemikálie      |Skupenství|Přípustná koncentrace průniku   |

| 1  |1,2-dichloretan |kapalné   | 20 ml . m-3                    |

| 2  |metanol         |          |200 ml . m-3                    |

| 3  |n-oktan         |          |500 ml . m-3                    |

| 4  |toluen          |          |200 ml . m-3                    |

| 5  |trietylamin     |          | 10 ml . m-3                    |

| 6  |kyselina dusičná|          |hodnota pH nesmí být menší než 4|

| 7  |kyselina sírová |          |hodnota pH nesmí být menší než 4|

| 8  |čpavek          | plynné   | 50 ml . m-3                    |

| 9  |chlór           |          |  1 ml . m-3                    |

|10  |chlorovodík     |          |  5 ml . m-3                    |

+----+----------------+----------+--------------------------------+

g) během expozice kompletního oděvu v prostředí chlóru nepřestoupí

za pohybu koeficient průniku plynu do oděvu hodnotu 0,05 %.

Příl.7

Technické podmínky pracovního stejnokroje II

Technické podmínky  pracovního stejnokroje II  jsou splněny za

předpokladu, že:

1. Pracovní stejnokroj II splňuje požadavky ČSN EN 340.

2. Pracovní stejnokroj II se skládá z blůzy a kalhot.

3. Pracovní stejnokroj II se  variantně vyrábí z uvedených tkanin

barvy modré  podle barevnice PANTONE  19-4019, přičemž tkaniny

s obsahem  aramidových vláken  musí splňovat  požadavky ČSN EN

533.

+------------------+---------+-----------------+-----------+------------------+

|Materiál/Parametry|Bavlna   |Polyester/bavlna |  Aramid   |Aramid/viskóza FR |

|                  |100 %    |    65 %/35 %    |  100 %    |50 %/50 %         |

+------------------+---------+-----------------+-----------+------------------+

|Vazba             |kepr 2/2 |  kepr 2/1       |  kepr 2/1 |kepr 2/1          |

|                  |atlasová |                 |           |                  |

+------------------+---------+-----------------+-----------+------------------+

|Plošná            |         |                 |           |                  |

|hmotnost g.m-2    |250      |  265            |   225     |  260             |

|                  |plus     |  plus           |   plus    |  plus            |

|                  |mínus 7% |  mínus 7%       |   mínus 7%|  mínus 7%        |

|Maximální         |         |                 |           |                  |

|rozměrová         |         |                 |           |                  |

|změna v %         |         |                 |           |                  |

|os/út             |  2/2    |    3/1          |     3/3   |    3/3           |

+------------------+---------+-----------------+-----------+------------------+

|Minimální         |         |                 |           |                  |

|pevnost v N       |         |                 |           |                  |

|os/út             |600/400  | 800/600         |  1 000/800| 800/700          |

+------------------+---------+-----------------+-----------+------------------+

|Stálobarevnost    |         |                 |           |                  |

|na světle min.    |         |                 |           |                  |

|stupeň            |   3     |  3 - 4          |      4    |    4             |

+------------------+---------+-----------------+-----------+------------------+

|Stálobarevnost    |         |                 |           |                  |

|v otěru           |         |                 |           |                  |

|za sucha min.     |         |                 |           |                  |

|stupeň            | 2 - 3   |  2 - 3          |      4    |    4             |

+------------------+---------+-----------------+-----------+------------------+

|Stálobarevnost    |         |                 |           |                  |

|v otěru           |         |                 |           |                  |

|za mokra min.     |         |                 |           |                  |

|stupeň            |   3     |    3            |    3 - 4  |  3 - 4           |

+------------------+---------+-----------------+-----------+------------------+

|Stálobarevnost    |         |                 |           |                  |

|při praní 60 st.C |         |                 |           |                  |

|min. stupeň       |   3     |  3 - 4          |      4    |     4            |

+------------------+---------+-----------------+-----------+------------------+

|Stálobarevnost    |         |                 |           |                  |

|v potu min.       |         |                 |           |                  |

|stupeň            | 3 - 4   |  3 - 4          |      4    |     4            |

+------------------+---------+-----------------+-----------+------------------+

4. Blůza  a  kalhoty  jsou  trvale  opatřeny  etiketou  se  jménem

výrobce,  velikostním značením  a symboly  pro ošetřování podle

ČSN EN 23 758.

I. Blůza

1. Přední díly  blůzy mají nakládaná sedla  z vrchového materiálu.

Náprsní kapsy  jsou nakládané s patkou  na zapnutí. Boční kapsy

jsou všity  do bočních švů. Zapínání  je na zdrhovadlo překryté

lištou se stuhovými uzávěry. Zadní díl je členěný od sedla dolů

s protizáhyby. Rukávy jsou  jednodílné ukončené manžetou. Límec

je jednodílný, pod límcem je  našita spínka na stuhové uzávěry.

Blůza je ukončena  do pásku. Nad levou náprsní  kapsou je našit

stuhový uzávěr, určený pro  jmenovku. Nad pravou náprsní kapsou

je  našit  stuhový  uzávěr  se  samolepící  vrstvou, určený pro

hodnostní nebo  funkční označení. Vzor blůzy  je uveden na obr.

č. 1.

2. Provedení blůzy

a) přední díly mají naložené rovné sedlo z vrchového materiálu. Na

levém předním  díle je našita léga  zapínaná na stuhový uzávěr.

Zapínání je na zdrhovadlo od  průkrčníku až do spodního okraje.

Nad pravou kapsou je našitý stuhový  uzávěr o rozměrech 70 x 38

mm tak,  že jeho střed je  totožný se středem kapsy  a je našit

mezi patkou  a sedlem. Slouží pro  hodnostní označení. Na levém

předním díle je  našit stuhový uzávěr o rozměrech  125 x 25 mm.

Je umístěn  nad levou kapsou  tak, že jeho  střed je shodný  se

středem kapsy. Části stuhových  uzávěrů se smyčkami jsou našity

na vrchovém materiálu blůzy,

b) náprsní kapsy o rozměrech 150 x  180 mm jsou nakládané s patkou

na  zapínání  na  stuhové  uzávěry.  Boční  kapsy jsou umístěny

v bočních švech. Kapesní váčky jsou z vrchového materiálu,

c) zadní díl má  nadšité sedlo a pod sedlem  jsou zhotoveny záhyby

směřující k bočním švům. Spodní polovina záhybu je zašita,

d) přes přední a zadní díly je našité sedlo z vrchového materiálu,

e) rukávy jsou hlavicové, jednodílné,  ukončené manžetou, která je

přes spodní část stažena pruženkou. Na manžetě je našita spínka

se zapínáním na stuhový uzávěr.  Část stuhového uzávěru s háčky

je našita na spínce,

f) límec je jednodílný,  v rožcích odšitý a po  obvodě prošitý. Do

průkrčníku je všito vložení věšáku  a etikety. Na spodním límci

je  našita spínka  se zapínáním  na stuhový  uzávěr. Spínka  se

nenašívá na blůzu z materiálu bavlna/polyester,

g) dolní kraj  je ukončen páskem,  přes zadní díl  a část předního

dílu je stažen pružením,

h) všechny  švy jsou  začištěny proti  třepení, sešité  speciálním

strojem se současným obnitkováním. Límec, patky, lišta s pásky,

přední kraje sedla a průramky jsou strojem 2x prošity.

3. Stuhový uzávěr určený  pro jmenovku má rozměry 125  x 25 mm, na

části  s háčky  je našitý  pruh látky  o stejné  velikosti a je

shodný s vrchovým materiálem.

4. Stuhový  uzávěr určený  pro hodnostní  nebo funkční  značení má

rozměry  70 x  38 mm,  na části  s háčky  je samolepící vrstva.

Barva  stuhového  uzávěru  je  modrá  podle  barevnice  PANTONE

19-4019.

5. Na předním díle blůzy nad stuhovými uzávěry pro jméno a hodnost

je umístěn  zvýrazňující pásek barvy  žlutozelené fluorescentní

z polyesteru o  šířce 20 mm.  Tento pásek je  taktéž umístěn na

zádové části blůzy  tak, že jeho spodní okraj  je umístěn 10 mm

nad  sedlem.  Zvýrazňující  pásek   se  nenašívá  na  blůzu  ze

směsového materiálu bavlna/polyester.

6. Na  zádové části  blůzy z   tkaniny ze  100% bavlny  je umístěn

rámeček vyrobený ze  100% bavlny. Horní okraj rámečku  je 10 mm

pod sedlem.  Maximální délka rámečku je  300 mm a šířka  75 mm.

Barva rámečku je shodná s barvou tkaniny pracovního stejnokroje

II. V rámečku je nápis "HASIČI"  o délce 260 mm, výšce písma od

55 mm do 63 mm, šířce písma  od 8 mm do 13 mm provedený velkými

tiskacími   písmeny   switzerland   bold.   Písmo  je  vyrobeno

technologií  FLOCK  z  polyamidové  střiže  v barvě žlutozelené

fluorescentní.

7. Na  zádové části  blůzy z  tkaniny ze  100% aramidu a směsového

materiálu aramid/viskóza FR je  umístěn žlutý reflexní rámeček,

jehož  horní okraj  je 10  mm pod  sedlem, vyrobený  z nesnadno

hořlavého  materiálu  maximální  délky  300  mm  a šířky 75 mm.

V rámečku je nápis  "HASIČI" o délce 260 mm,  výšce písma od 55

mm do  63 mm, šířce  písma od 8  mm do 13  mm provedený velkými

tiskacími písmeny switzerland bold černé barvy.

II. Kalhoty

1. Přední díly kalhot mají v  pase složený záhyb, boční kapsy jsou

klínové. Rozparek  je na zdrhovadlo  nebo knoflíky. Zadní  díly

mají  záševky.   Na  pravém  zadním  díle   je  umístěna  jedna

výpustková kapsa s patkou na  zapínání. Na pravém bočním švu je

umístěna nakládaná kapsa s patkou  na zapínání. Pasový límec je

nadšitý s poutky na řemen. V dolním okraji je spínka na stuhový

uzávěr.  Dolní okraj  je podehnutý  a prošitý.  Vzor kalhot  je

uveden na obr. č. 2.

2. Provedení kalhot

a) přední  díly mají  záhyb směřující  k bočnímu  švu a zadní díly

mají odšité záševky,

b) boční  kapsy  jsou  klínové  v  horním  a dolním kraji zpevněné

uzávěrkou a zadní kapsa je jednovýpustková s patkou do tvaru se

zapínáním na  stuhové uzávěry. Na pravém  předním a zadním díle

přes  boční šev  v místě  holeně je  zhotovena nakládaná  kapsa

s patkou do tvaru o rozměrech 180  x 190 mm zapínaná na stuhové

uzávěry,

c) rozparek je na zdrhovadlo nebo  na knoflíky a ukončení rozparku

je zpevněné dvěma uzávěrkami,

d) pasový límec je nadšitý z vrchového materiálu, na pasovém límci

jsou našita  poutka na opasek o  šířce 20 mm. Na  vrchní straně

pasového límce  jsou našity knoflíky  pro připnutí šlí.  Pasový

límec je přes boky stažen pruženkou a zapíná se na 2 knoflíky,

e) dolní okraj je  podehnutý a prošitý strojem, u  spodu kalhot je

umístěna  spínka  na  stuhový  uzávěr.  Spínka  se  nenašívá na

kalhoty z materiálu bavlna/polyester,

f) v pasovém límci jsou pod sebou strojem vyšity 2 dírky.

3. U švů na vnější  straně nohavic kalhot je po  celé jejich délce

všitá paspule barvy žlutozelené o  šíři 2 až 4 mm. Zvýrazňující

paspuli  nelze  našívat  na   kalhoty  ze  směsového  materiálu

bavlna/polyester.

4. Opasek je z materiálu polyester o šíři 40 mm černé barvy.

5. Rychlospona je plastová TPJ PS - 370 černé barvy.

6. Knoflíky velikosti 26 jsou přišity v počtu

a) 2 knoflíků na pravé straně pasového límce pro zapnutí kalhot,

b) 6 knoflíků na vrchní straně pasového límce na připnutí šlí,

c) 3 knoflíků v rozparku.

7. Všechny  švy jsou  začištěny proti  třepení, sešity  speciálním

strojem se současným obnitkováním a zajištěny proti párání.

8. U kalhot  z  materiálu  bavlna/polyester  jsou  na přední části

odšité puky.

9. Kalhoty jsou opatřeny opaskem s rychlosponou nebo šlemi.

Obr. č. 1 - vzor blůzy z přední a zadní strany

Obr. č. 2 - vzor kalhot z přední a zadní strany

Příl.8

Technické podmínky trika s dlouhými rukávy

a trika s krátkými rukávy

Technické podmínky  trika s dlouhými rukávy  a trika s krátkými

rukávy jsou splněny za předpokladu, že:

1. Triko  s  dlouhými  rukávy  a  triko  s  krátkými  rukávy  svým

provedením odpovídá ČSN 80 5004.

2. Stanoveným podmínkám  vyhovuje triko s dlouhými  rukávy a triko

s krátkými  rukávy zařazené  do 1.  nebo 2.  volby podle ČSN 80

5006.

3. Pomocným  materiálem jsou  nitě z  polyesteru nebo  z materiálu

polyester/bavlna.

4. Okraje rukávů a průkrčníky jsou zhotoveny z pružných lemů.

5. Počet stehů je nejméně 46 na 10 cm.

6. Švy jsou rovné, trvanlivé,  s pravidelnými rovnoměrně utaženými

stehy  bez  vynechávek  a  pružné  natolik,  aby  se  normálním

roztažením úpletu netrhaly.

7. Konce švů jsou zajištěny proti párání a konce nití odstřiženy.

8. U trika s dlouhými rukávy a trika s krátkými rukávy se zkouší

a) hmotnost                                  podle ČSN 80 0863,

b) rozměry a vnější vzhled                   podle ČSN 80 0864,

c) hustota stehů a pevnost,

poškození a prosekání švů                 podle ČSN 80 0880,

d) rozměrové změny                           podle ČSN 80 0866,

e) materiálové složení                       podle ČSN 80 0067,

f) plošná hmotnost                           podle ISO 3801,

nebo ČSN 80 0845,

g) stálobarevnost                            podle ČSN EN ISO 105.

9. V průkrčníku trika s dlouhými rukávy  a trika s krátkými rukávy

je napevno  umístěna etiketa s údaji  o výrobci, velikostmi, se

symboly pro ošetřování a s  materiálovým složením. U jakosti se

označí pouze  2. stupeň. Symboly pro  ošetřování odpovídají ČSN

EN 23 758. Označení velikosti odpovídá ČSN ISO 4415.

10. Přípustná tolerance  rozměrů trika s  dlouhými rukávy a  trika

s krátkými rukávy  je +/- 5  % od rozměrů  velikostí uvedených

v části I. bodě 2 a v části II. v bodě 2.

I. Triko s dlouhými rukávy

1. Triko s dlouhými rukávy splňuje tyto podmínky:

+-------------------+----------------------------+-----------------+

|Úplet              |Základní                    |lemy             |

|Vazba              |jednolícní krytá            |žebrová 1:1      |

|Stroj okrouhlý     |jednolůžkový okrouhlý       |dvoulůžkový      |

|Barva              |šedé melé                   |šedé melé        |

|Použitý materiál   |bavlna/viskóza min. % 60/40 |elastan          |

|                   |bavlna/polyamid min. % 80/20|                 |

|Plošná hmotnost    |180 plus mínus 8%           |265 plus mínus 8%|

|g.m-2              |                            |                 |

|Rozměrová změna při|                            |                 |

|mechanickém praní  |                            |                 |

|60 st.C            |                            |                 |

|po 5 cyklech       |      -6,5 %                |      - 6,5 %    |

|                   |                            |                 |

|Stálobarevnost     |                            |                 |

|v mechanickém praní|                            |                 |

|60 st. C           |        4                   |        4        |

|                   |                            |                 |

|Stálobarevnost     |                            |                 |

|v potu alkalickém  |        4                   |        4        |

|v potu kyselém     |        4                   |        4        |

|                   |                            |                 |

|                   |                            |                 |

|Suchý otěr         |        4                   |        4        |

|                   |                            |                 |

|Mokrý otěr         |        4                   |        4        |

+-------------------+----------------------------+-----------------+

2. Rozměry  trika   s  dlouhými  rukávy   odpovídají  následujícím

velikostem

+----------------+-------+--------+---------+---------+---------+

|Označení        |88 - 92|96 - 100|104 - 108|112 - 116|120 - 124|

|velikosti       |       |        |         |         |         |

|                |       |        |         |         |         |

|Velikost-kód    |44 - 46|48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 |

|                |       |        |         |         |         |

|A prsní šířka   |   52  |  56    |   60    |    64   |    68   |

|                |       |        |         |         |         |

|B celková délka |   74  |  74    |   76    |    76   |    78   |

|                |       |        |         |         |         |

|C délka rukávu  |   60  |  60    |   62    |    62   |    64   |

|                |       |        |         |         |         |

|D podpažní šířka|       |        |         |         |         |

|rukávu          |       |        |         |         |         |

|                |   26  |  27    |   28    |    29   |    30   |

|                |       |        |         |         |         |

|E šířka         |       |        |         |         |         |

|náramenice      |   18,5|  19,5  |   20,5  |    21,5 |    22,5 |

+----------------+-------+--------+---------+---------+---------+

3. Vzor trika s dlouhými rukávy s  rozměry je uveden na obrázku č.

1.

II. Triko s krátkými rukávy

1. Triko s krátkými rukávy splňuje tyto podmínky:

+-------------------+----------------------------+-----------------+

|Úplet              |Základní                    |lemy             |

|Vazba              |jednolícní krytá            |žebrová 1:1      |

|Stroj okrouhlý     |jednolůžkový okrouhlý       |dvoulůžkový      |

|Barva              |šedé melé                   |šedé melé        |

|Použitý materiál   |bavlna/viskóza min. % 60/40 |elastan          |

|                   |bavlna/polyamid min. % 80/20|                 |

|Plošná hmotnost    |140 plus mínus 8%           |200 plus mínus 8%|

|g.m-2              |                            |                 |

|                   |                            |                 |

|Stálobarevnost při |                            |                 |

|mechanickém praní  |                            |                 |

|60 st. C           |        4                   |        4        |

|                   |                            |                 |

|Stálobarevnost     |                            |                 |

|v potu alkalickém  |        4                   |        4        |

|v potu kyselém     |        4                   |        4        |

|                   |                            |                 |

|                   |                            |                 |

|Suchý otěr         |        4                   |        4        |

|                   |                            |                 |

|Mokrý otěr         |        4                   |        4        |

+-------------------+----------------------------+-----------------+

2. Rozměry  trika   s  krátkými  rukávy   odpovídají  následujícím

velikostem

+----------------+-------+--------+---------+---------+---------+

|Označení        |88 - 92|96 - 100|104 - 108|112 - 116|120 - 124|

|velikosti       |       |        |         |         |         |

|                |       |        |         |         |         |

|Velikost-kód    |44 - 46|48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 |

|                |       |        |         |         |         |

|A prsní šířka   |   52  |  56    |   60    |    64   |    68   |

|                |       |        |         |         |         |

|B celková délka |   74  |  74    |   76    |    76   |    78   |

|                |       |        |         |         |         |

|C délka rukávu  |   20  |  20    |   21    |    21   |    22   |

|                |       |        |         |         |         |

|D podpažní šířka|       |        |         |         |         |

|rukávu          |       |        |         |         |         |

|                |   26  |  27    |   28    |    29   |    30   |

|                |       |        |         |         |         |

|E šířka         |       |        |         |         |         |

|náramenice      |   18,5|  19,5  |   20,5  |    21,5 |    22,5 |

+----------------+-------+--------+---------+---------+---------+

Obr. č. 1 - vzor trika s dlouhými rukávy s rozměry

Obr. č. 2 - vzor trika s krátkými rukávy s rozměry

Příl.9

Technické podmínky pulovru s dlouhými rukávy

a pulovru bez rukávů

Technické  podmínky pulovru  s  dlouhými  rukávy a  pulovru bez

rukávů jsou splněny za předpokladu, že:

1. Pulovr s  dlouhými rukávy a  pulovr bez rukávů  odpovídá ČSN 80

5004.

2. Změna rozměrů pulovru s dlouhými rukávy a pulovru bez rukávů po

pětinásobném mechanickém praní při 30 st. C není větší než plus

mínus 5 %.

3. Přípustná tolerance rozměrů pulovru s dlouhými rukávy a pulovru

bez rukávů je plus mínus 5 % od rozměrů příslušné velikosti.

4. Pomocným  materiálem jsou  nitě z  polyesteru nebo  z materiálu

polyester/bavlna.

5. Počet stehů je minimálně 46 na 100 mm.

6. Švy jsou  rovné, trvanlivé s  pravidelnými rovnoměrně utaženými

stehy  bez  vynechávek  a  pružné  natolik,  aby  se  normálním

roztažením úpletu netrhaly.

7. Konce švů jsou zajištěny proti párání zatažením nití do švů.

8. Do bočního švu  pulovru s dlouhým rukávem a  pulovru bez rukávů

je  všita etiketa  s údaji  o výrobci,  velikostmi, symboly pro

ošetřování  a s  materiálovým složením.  Symboly pro ošetřování

odpovídají ČSN EN 23 758.

9. U pulovru s dlouhými rukávy a pulovru bez rukávů se zkoušejí

a) hmotnost                                  podle ČSN 80 0863,

b) rozměry a vnější vzhled                   podle ČSN 80 0864,

c) hustota stehů a pevnost,

poškození a prosekání švů                 podle ČSN 80 0880,

d) rozměrové změny                           podle ČSN 80 0866,

e) materiálové složení                       podle ČSN 80 0067,

f) plošná hmotnost                           podle ISO 3801,

nebo  ČSN 80 0845,

g) stálobarevnost                            podle ČSN EN ISO 105.

I. Pulovr s dlouhými rukávy

1. Pletený   pulovr  s   dlouhými  rukávy,   v  provedení  pánském

a dámském, má  látkové zesílení na rukávech  a ramenou. Na levé

straně  předního dílu  je umístěna  kapsa se  stuhovým uzávěrem

určeným pro jmenovku. Na pravé  straně předního dílu je přišita

část  stuhového  uzávěru  se   samolepící  vrstvou  určená  pro

hodnostní nebo funkční značení.

2. Materiál a parametry pulovru s dlouhými rukávy

a) úplet  80 %  vlna/20 %  akryl, nebo  80 %  vlna/20 %  polyamid,

tloušťka příze: Nm 28/2,

b) plochý pletací stroj s dělením "10",

c) perlový  chyt, začátek  patent 1:1  (výška patentu  130 mm,  po

ohnutí  a  přiřetízkování  na  řetízkovacím  stroji je výsledná

výška 65 mm),

d) patent krčního výstřihu  1:1 (vysoký 50 mm) z  obou stran volný

řádek  pro  přeřetízkování  na  kruhovém  řetízkovacím  stroji,

výsledná výška patentu je 25 mm,

e) barva  úpletu námořnická  modř (dle  barevnice katalogu MEIXNER

barva č. M 291),

f) stálobarevnost při otěru za sucha je 3-4,

g) stálobarevnost při otěru za mokra je 3-4,

h) stálobarevnost při mechanickém praní 30 st. C je 3-4,

i) stálobarevnost v potu kyselém je 4-5/4-5/4-5,

j) stálobarevnost v potu alkalickém je 4-5/4-5/4-5.

3. Materiál a parametry kapsy a látkového zesílení

a) 65 % polyester, 35 % bavlna,

b) úprava SILITEX, sanforizovaný,

c) vazba kepr 2/1,

d) dostava cm-1os/út 32,0/19,0,

e) minimální plošná hmotnost je 265 g . m-2,

f) maximální rozměrová změna v % os/út je -3/-1,

g) minimální pevnost v N os/út 1 000/950,

h) stálobarevnost na světle (Xenotest) je 4-5,

i) stálobarevnost v chemickém čištění je 4/3-4,

j) barva modrá, podle barevnice PANTONE 19 4019.

4. Stuhový uzávěr použitý na jmenovku má  rozměry 125 x 25 mm a je

barvy shodné s barvou tkaniny, na  části s háčky je našitý pruh

látky stejného rozměru jako jmenovka  a je totožný s materiálem

látkového zesílení. Část se smyčkami se našívá na patku kapsy.

5. Stuhový uzávěr  použitý na hodnostní  nebo funkční označení  má

rozměry 70  x 38 mm a  je barvy modré dle  barevnice PANTONE 19

4019, na části  s háčky je samolepící vrstva.  Část se smyčkami

je našita na pravou přední část pulovru tak, že osa hodnostního

nebo  funkčního označení  je shodná  s levým  okrajem ramenního

látkového zesílení na pravé straně.

6. Ramenní švy pulovru s dlouhými rukávy jsou sešity čtyřnitkovými

obnitkovacími stehy.

7. U pulovru  s  dlouhými  rukávy   jsou  okraje  patentu  v  těle

a v rukávech ohnuty a přiřetízkovány na řetízkovacím stroji.

8. Rozměry  pánského pulovru  s dlouhými  rukávy odpovídají  těmto

velikostem:

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|Velikost       | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|A prsní šířka  | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 66 | 68 |

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|B celková      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|délka pro      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|výšku          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|postavy        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|176 cm         | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 |

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|B celková      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|délka pro      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|výšku          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|postavy        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|188 cm         | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 75 |

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|B celková      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|délka pro      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|výšku          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|postavy        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|194 cm         | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | 78 |

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|C délka        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|rukávu         | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 |

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

9. Rozměry  dámského pulovru  s dlouhými  rukávy odpovídají  těmto

velikostem:

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+

|Velikost       | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+

|A prsní šířka  | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+

|B celková      |    |    |    |    |    |    |    |    |

|délka pro      |    |    |    |    |    |    |    |    |

|výšku          |    |    |    |    |    |    |    |    |

|postavy        |    |    |    |    |    |    |    |    |

|168 cm         | 62 | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 |

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+

|B celková      |    |    |    |    |    |    |    |    |

|délka pro      |    |    |    |    |    |    |    |    |

|výšku          |    |    |    |    |    |    |    |    |

|postavy        |    |    |    |    |    |    |    |    |

|174 cm         | 66 | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 |

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+

|C délka        |    |    |    |    |    |    |    |    |

|rukávu         | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 |

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+

10. Rozměry pánského pulovru s  dlouhými rukávy a rozměry dámského

pulovru  s  dlouhými  rukávy  pro  netypovou  postavu  se řeší

individuálně.

11. Rozměry a tvar kapsy jsou uvedeny na obr. č. 1.

12. Rozměry  a tvar  předního dílu  látkového zesílení  ramen jsou

uvedeny na obr. č. 2.

13. Rozměry  a tvar  zadního  dílu  látkového zesílení  ramen jsou

uvedeny na obr. č. 3.

14. Rozměry a  tvar předního dílu  látkového zesílení rukávů  jsou

uvedeny na obr. č. 4.

15. Rozměry  a tvar  zadního dílu  látkového zesílení  rukávů jsou

uvedeny na obr. č. 5.

16. Osové umístění  hodnostního nebo funkčního značení  a kapsy je

uvedeno na obr. č. 6.

17. Rozměrové parametry pulovru s  dlouhými rukávy jsou uvedeny na

obr. č. 7.

II. Pulovr bez rukávů

1. Pletený  pulovr  bez  rukávů  s  krčním  výstřihem  do  "V"  je

v provedení pánském a dámském.

2. Materiál a parametry pulovru bez rukávů

a) materiál  úpletu 80  % vlna/20  % akryl,  nebo 80  % vlna/20  %

polyamid, tloušťka příze: Nm 28/2.

b) plochý pletací stroj s dělením "12",

c) jednolícní úplet  začátek patent 2:1  vysoký 85 mm,  ve spodním

okraji patentu je zapletena gumička,

d) patent  krčního výstřihu  a průramků  je lemován  dutinkou 8 mm

a patentem 2:1  výšky 25 mm. Dutinka  je určena pro řetízkování

na kruhovém řetízkovacím stroji, fixace je provedena propařením

párou jednolícního úpletu včetně přípravy s patentem,

e) barva úpletu námořnická modř,  podle barevnice katalogu MEIXNER

barva č. M 291,

f) stálobarevnost při otěru za sucha je 3-4,

g) stálobarevnost při otěru za mokra je 3-4,

h) stálobarevnost při mechanickém praní 30 st. C je 3-4,

i) stálobarevnost v potu kyselém je 4-5/4-5/4-5,

j) stálobarevnost v potu alkalickém je 4-5/4-5/4-5.

3. Ramenní   švy   jsou   sešity   pomocí   zajišťovacího  proužku

čtyřnitkovými obnitkovacími stehy.

4. Oba  průramky jsou  ořetízkovány dutinkou  8 mm  a patentem 2:1

výšky 25 mm, obvod podle střihů jednotlivých velikostí.

5. Průkrčník je ořetízkován dutinkou 8  mm a patentem 2:1 výšky 25

mm, obvod průkrčníku je podle střihů jednotlivých velikostí.

6. Rozměry   pánského   pulovru   bez   rukávů   odpovídají  těmto

velikostem:

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|Velikost       | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|A prsní šířka  | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 66 | 68 |

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|B celková      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|délka pro      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|výšku          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|postavy        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|176 cm         | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 |

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|B celková      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|délka pro      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|výšku          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|postavy        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|188 cm         | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 75 |

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

|B celková      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|délka pro      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|výšku          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|postavy        |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|194 cm         | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | 78 |

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+

7. Rozměry   dámského   pulovru   bez   rukávů   odpovídají  těmto

velikostem:

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+

|Velikost       | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+

|A prsní šířka  | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+

|B celková      |    |    |    |    |    |    |    |    |

|délka pro      |    |    |    |    |    |    |    |    |

|výšku          |    |    |    |    |    |    |    |    |

|postavy        |    |    |    |    |    |    |    |    |

|168 cm         | 62 | 63 | 63 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 |

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+

|B celková      |    |    |    |    |    |    |    |    |

|délka pro      |    |    |    |    |    |    |    |    |

|výšku          |    |    |    |    |    |    |    |    |

|postavy        |    |    |    |    |    |    |    |    |

|174 cm         | 66 | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 |

+---------------+----+----+----+----+----+----+----+----+

8. Rozměry pánského  a dámského pulovru  bez rukávů pro  netypovou

postavu se řeší individuálně.

9. Rozměrové parametry pulovrů bez rukávů  jsou uvedeny na obr. č.

8.

Obr. č. 1 - rozměry a tvar kapsy

Obr. č. 2 - rozměry a tvar předního dílu látkového zesílení ramen

AB = 134 mm; AC = 210 mm; CD = 140 mm; BD = 175 mm

Obr. č. 3 - rozměry a tvar zadního dílu látkového zesílení ramen

AB = 163 mm; AC = 190 mm; CD = 175 mm; BD = 150 mm

Obr. č. 4 - rozměry a tvar předního dílu látkového zesílení rukávů

AB = 80 mm; AC = 305 mm; CD = 25 mm; DE = 70 mm; BE = 325 mm

Obr. č. 5 - rozměry a tvar zadního dílu látkového zesílení rukávů

AB = 104 mm; AC = 335 mm; CD = 110 mm; DE = 50 mm; BE = 270 mm

Obr. č. 6 - osové umístění hodnostního nebo funkčního značení a kapsy

Obr. č. 7 - rozměrové parametry pulovru s dlouhými rukávy

Obr. č. 8 - rozměrové parametry pulovru bez rukávů